Autotoma de muestra faríngea con hisopo Aptima

1.	Abra parcialmente el envoltorio del hisopo. Extraiga el hisopo. No toque la punta blanda ni apoye el hisopo sobre ninguna superficie. Si toca la punta blanda, apoya el hisopo o se le cae al suelo, utilice un nuevo Kit de Recolección de Muestras con Hisopo Aptima Multitest (imagen 1).

2.	Sujete el hisopo colocando el pulgar y el índice en la parte media del tallo, cubriendo la línea de rotura. No sujete el tallo por debajo de la línea de rotura (imagen 2).

3.	Introduzca con cuidado el hisopo en la garganta, asegurándose de que entre en contacto con ambas amígdalas (si están presentes) y con la pared posterior de la faringe; a continuación, retire el hisopo sin tocar el interior de las mejillas ni la lengua (imagen 3).

4.	Sin soltar el hisopo de la mano, desenrosque el tapón del tubo. Evite derramar el contenido del tubo. Si se derrama el contenido del tubo, utilice un nuevo Kit de Recolección de Muestras con Hisopo Aptima Multitest (imagen 4).

5.	Introduzca inmediatamente el hisopo en el tubo de transporte, asegurándose de que la línea de rotura quede situada en la parte superior del tubo (imagen 5).

6.	Rompa con cuidado el tallo del hisopo por la línea de rotura, apoyándolo contra la pared lateral del tubo (imagen 6).

7.	Deseche inmediatamente la parte superior del tallo del hisopo (imagen 7).

8.	Enrosque firmemente el tapón en el tubo (imagen 8).

Source: Hologic IVD “Instructions for Using Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit for Patient-Collected Specimens”

AW-14334-001 Rev.003